本説明書内では、<CD>の部分をすべて、お客様のCD-ROMドライブに割り当てられているドライブ名（通常アルファベット一文字）に置き換えて下さい。

カード概観

- アナログ式マイク・オーディオ入力　（3.5mmジャック）

- アナログ式ステレオ・オーディオ入力（3.5mmジャック）

- アナログ式ステレオ・オーディオ出力「フロント」（3.5mmジャック）

- アナログ式ステレオ・オーディオ出力「リアー」（3.5mmジャック）

- アナログ式ステレオ・オーディオ出力「センター・LFE」：左チャンネル＝センター／右チャンネル＝LFE／サブウーハー（3.5mmミニジャック）

- 光学式デジタル入力

- 光学式デジタル出力

- オンボード CDオーディオ入力１（ステレオ）

- オンボード CDオーディオ入力2（ステレオ）

10．オンボード オーディオ入力（AUX、ステレオ）

11．オンボード CD-ROMデジタルオーディオ入力（TTL）

但し、Aureon 7.1 Spaceの場合は、5と6の間にアナログ式ステレオ・オーディオ出力「バックサラウンド」（3.5mmジャック）端子口があります。

ハードウェアのインストール

カードをインストールする

本カードをインストールする前に、お客様のパソコンの構成を確認して下さい、お客様のパソコンと拡張カードの設定を説明書等でご確認下さい。

トラブル防止のため、以下の要領に従って作業を進めて下さい。

問題が解決できない場合はサービスホットラインをご利用下さい。番号、および営業時間につきましては付属のカスタマーサービスカードをご覧下さい。

はじめに、パッケージ内容がすべて揃っていることをご確認下さい。

＜パッケージ内容＞

- Terratec・PCIサウンドカード本体

- インストール用ドライバCD-ROM

- TerraTec 登録ハガキ（シリアル番号が記載されています）

- カスタマーサービスカード

- クイックレファレンス　（Aureon 7.1 Spaceのみ）

- TOS-Linkケーブル（1.0m）　（Aureon 7.1 Spaceのみ）

安全のために

パソコンのケースを開ける際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

それではインストールをはじめましょう

- まずパソコンと、それに接続されている周辺機器の電源を落として下さい。この時点で、電源プラグはまだコンセントから抜かないでおきます。

- ケースの金属部分に触れ、静電気を取り除いて下さい。その後、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

- ケースのカバーを取り外して下さい。

PCIカードをインストールする

- 空いているPCIスロットの保護カバーを取り外して下さい。もし、カバーを切り取る必要がある場合は、けが等には十分ご注意下さい。

- サウンドカードを最適な条件下で使用するため、なるべく隣のスロットを空けておいて下さい。カードの中にはサウンドカードに干渉する電波を発するものがあります。また、できる限りパソコン本体の底に近いスロットをご使用になることをお勧めします。これは、カードのすべてのコネクター差込口にケーブルを差した場合、重力などの影響で絡まってしまうことを防止するためです。

- サウンドカードを袋から取り出して下さい。この時、片手でカードの縁を持ち、もう片方の手は静電気を流すため、ケースの金属部分に触れておいて下さい。基板上の部品や配線には絶対触れないで下さい。

- 次に、パソコン内部のケーブル（CDドライブから出ているもの等）を接続して下さい。詳しくは本体のマニュアルなどを参照して下さい。

- コネクター部分がスロットにしっかりはまるようにサウンドカードを差し込んで下さい。しっかりと接触させるため、カードを強く押す必要がある場合があります。

- カードを差し込んだ後、ネジでしっかりと固定して下さい。（一般に、ネジはパソコンのケース本体に付属しています）

インストールを完了する

- ケースのカバーを元に戻して下さい。

- オーディオ関連周辺機器（アンプ・スピーカー・ミキサーなど）をサウンドカードに接続して下さい。

- 電源ケーブル等を接続し、パソコンの電源を投入して下さい。この時、スピーカーのボリュームが絞られていることを確認して下さい。

- パソコンを起動し、ソフトウェアのインストールを開始します。

ソフトウェアのインストール

Windows 98 SEの場合

CD-ROMドライブにドライバCDを挿入し、Windowsを起動すると、”PCI Multimedia Audio Device”が認識されますので、「次へ」をクリックして下さい。次に、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。「検索場所の指定」を選択し、<CD>:\DRIVERS\WDMと入力し、「次へ」をクリックします。検索場所の指定が正しければドライバファイルの検索が始まります。再び「次へ」をクリックすると、しばらくしてからファイルコピーのダイアログボックスが表示されますから、「完了」をクリックし、ハードウェアウィザードの表示に従って下さい。

Windows ME (Millennium)の場合

CD-ROMドライブにドライバCDを挿入し、Windowsを起動すると、”PCI Multimedia Audio Devices”が認識されますので、「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、「次へ」をクリックします。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROMなど）」チェックボックスをはずし、「検索場所の指定」をチェックし、パスを<CD>: \DRIVERS\WDMを入力し、「次へ」をクリックします。画面を確認したら、「次へ」をクリックし、最後に「完了」をクリックして下さい。

Windows 2000の場合

Windows2000では、新しいドライバが検出された場合、ドライバの署名を要求されます。この署名は、Microsoft側で行われるドライバの適合性テストをパスしたことをシステムに通知するためのものですが、すべてのメーカーシステムでのテストには時間を要するため、署名を受けたドライバが入手できない場合があります。そのため、この機能を無効にしておくことをお勧めします。その場合、「コントロールパネル」から「システム」→「ハードウェア」→「ドライバの署名」の順で設定して下さい。

CD-ROMドライブにドライバCDを挿入します。Windows起動後、「新しいドライバを検出しました」と表示されるので、「次へ」をクリックして下さい。「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。パスに<CD>:\DRIVERS\WDMと入力し、「OK」をクリックし、もう一度「次へ」をクリックして下さい。ここで、もし前述の方法でドライバの署名を無効にしていなかった場合、表示に従って「はい」をクリックして下さい。最後に、「完了」をクリックし、ハードウェアウィザードの表示に従って下さい。

Windows XPの場合

CD-ROMドライブにドライバCDを挿入し、再起動すると、Windowsハードウェアウィザードが自動的に新しいハードウェアを検出します。「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選び、「次へ」をクリックして下さい。次に、「共通ハードウェアの種類」から「サウンド、ビデオ、ゲームコントローラー」を選択し、「次へ」をクリックします。「ディスク使用」をクリックし、パスに<CD>: \DRIVERS\WDMと入力し、「OK」をクリックして下さい。次に表示されるダイアログボックスでWindowsロゴテストをパスしていない旨表示されますが、安全ですのでこれを無視し、インストールを「続行」して下さい。「完了」をクリックするとドライバのインストールは完了です。

# Control Panel

Aureon 5.1 SkyまたはAureon 7.1 Spaceのすべての機能を有効にするためにControl Panelプログラムをインストールする必要があります。ドライバ CDのAUTORUN.EXEディレクトリーからControl Panelオプションを選択して下さい。

# Bundle Software

付属のソフト機能はスタートアップメニューから簡単に起動することができます。

AUTORUN.EXEをダブルクリックしてSoftwareを選択して下さい。（ハードウェアのインストールがなされていない場合、インストールができないものが一部あります。その場合、本書内の「ハードウェアのインストール」、「ソフトウェアのインストール」を行ってください）

# Documentation

本製品の詳しい説明書はスタートアップメニューから簡単にインストールすることができます。AUTORUN.EXEを起動して、Documentationオプションを選択して下さい。

# Support

より詳しい情報については、付属のカスタマーサービスカードにあるホットラインやウェブページをご利用下さい。

翻訳担当：岡本憲明