## Tornado GeForce FX User Manual

目　次

- はじめに…………………………………………………………………………………………………………2.

- Inno3D Tornado GeForce FX シリーズについて………………………………………………………………2.

- 必要なシステム…………………………………………………………………………………………………3.

- インストールの前に……………………………………………………………………………………………3.

- 現在のカードおよびドライバーの削除…………………………………………………………………………4.

- Inno3D Tornado GeForce FXをインストールする………………………………………………………………5.

(a).　ハードウェアのインストール………………………………………………………………………………5.

(b).　外部電源をカードに接続する……………………………………………………………………………5.

(c).　コネクターの使用について………………………………………………………………………………6.

- ドライバーをインストールする…………………………………………………………………………………7.

- TV出力を使用する……………………………………………………………………………………………9.

- ビデオ入力を使用する（VIVOタイプのみ）……………………………………………………………………14.

- トラブルシューティング………………………………………………………………………………………14.

- サポートおよびカスタマーサービスについて………………………………………………………………14.

- カードの保証について………………………………………………………………………………………15.

- サービスと制限事項……………………………………………………………………………………………15.

- ソフトの使用規約……………………………………………………………………………………………16.

- FCC規約……………………………………………………………………………………………………17.

- 著作権について……………………………………………………………………………………………18.

Page 1.

# Tornado GeForce FX User Manual

- はじめに

Inno3D製グラフィックスカードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本カードの性能を存分にお楽しみいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管ください。

- Inno3D Tornado GeForce FX シリーズについて

Nvidia®社のGeForce FXチップを搭載したTornadoのGeForce FXシリーズは、グラフィックスとゲームに新たな歴史の扉を開きます。パワフルなGeForce FXチップで今までにないスピードと美しいグラフィックスをお楽しみになれます。TornadoのGeForce FXシリーズを使えば、最先端のグラフィックスとゲームテクノロジーを追求するゲームファンも、パワフルな性能を期待するPCユーザーもきっと満足することでしょう。

Inno3D GeForce FXの主な仕様

- nVIDIA GeForce FXチップ使用

- グラフィックスエンジンにCine FXTM搭載

- AGP 8X 、2.1GB/秒のAGPバスバンド幅

- nVIDIA® nViewTMマルチディスプレーテクノロジー

- Digital Vibrance Control (DVC) 3.0

- Pixcel ShaderとVertex Shader 2.0+

- 64相ビデオスケーラー

- 128bit スタジオ精度のカラー表示

- nVIDIA® unified driver architecture (UDA)

- Microsoft® DirectX® 9.0 最適化サポート

- OpenGL® 1.4 最適化サポート

Page 2.

## Tornade GeForce FX User Manual

Inno3D GeForce FXシリーズ機能比較表

|  | GeForce FX 5800 / 5800 Ultra | GeForce FX 5600 / 5600 Ultra | GeForce FX 5200 / 5200 Ultra |
| --- | --- | --- | --- |
| Cine FX | ○ | ○ | ○ |
| Intellisampling Technology | ○ | ○ | × |
| DirectX 9.0 | ○ | ○ | ○ |
| AGP | 8X | 8X | 8X |
| Pixcel Pipeline | 8 | 4 | 4 |
| RAMDAC | 400MHz | 400MHz | 350MHz |

より詳しい機能については弊社ウェブサイトをご覧ください（英語サイト）。 http://www.ivmm.com

- 推奨スペック

- Intel Pentium® 4 / III / CeleronTM, AMD AthlonXP/Athlon/Duron以上

- AGP 2X/4X/8X スロット

- ドライバーインストールのためのCDROMドライブ

- Windows® XP/2000/Me/98SE

- インストールの前に

お買い上げいただきましたカードを正しくインストールするために、必ず以下の説明をよく読んでからご使用ください。

ALIやSIS, VIA製のIntel系チップセットに非対応のマザーボードをご使用になる場合、あらかじめ正しいAGPバスドライバーがインストールされている必要があります。

Page 3.

# Tornade GeForce FX User Manual

マザーボードのチップセットを見分けるには？

- 「マイコンピューター」を右クリックし、「プロパティ」を表示します。

- 「デバイスマネージャ」（Windows® 2000, XPの場合は「ハードウェア」タブの中から）タブをクリックし、リストの中の「システムデバイス」をクリックします。

- 表示されたリストの中の「AGP Controller」をクリックするとチップセットの製造元が表示されます。

製造元がわかりましたら、以下のサイトから最新のAGPバスドライバーをインストールしてください。

| VIA Technologies | http://www.viaarena.com |
| --- | --- |
| Acer Laboratories (ALI) | http://www.ali.com.tw |
| Silicon Integrated Systems (SIS) | http://www.sis.com |
| Advanced Micro Devices (AMD) | http://www.amd.com |
| Intel Technologies | http://support.intel.com |
| General Motherboard/chipset information | http://www.motherboards.org |

- 現在のカードおよびドライバーの削除

お買い上げいただきましたカードを正しくインストールするために、現在のグラフィックスカード用ドライバーを削除してください。削除の方法は以下の通りです。ドライバーの削除はカードを取り外す前に行ってください。

- すべてのアプリケーションを終了してください。

- 「スタート」メニューから、「設定」「コントロールパネル」「アプリケーションの追加と削除」を選択してください。

- 現在のドライバーを選択し、「削除」をクリックしてください。

- アプリケーションの削除ウィザードの指示に従ってドライバーを削除してください。

- ドライバーの削除が終わったらシステムを再起動してください。

注：現在のドライバーと共にインストールしたアプリケーションがあれば一緒に削除することをお勧めします。

Page 4.

### Tornado GeForce FX User Manual

- Inno3D Tornado GeForce FXをインストールする

(a). ハードウェアのインストール figure

作業をはじめる前に必ず静電気を放電してください。

- パソコン本体とモニターの電源を切ってください。

- モニターのケーブルを本体から抜いてください。

- パソコンのカバーを開けてください。

- 現在のグラフィックスカードを取り外してください。

VGA機能オンボードのマザーボードでは、この機能を無効にする

必要があります。マザーボードの説明書をご覧ください。

- AGPスロットにカードをしっかり差し込んでください。

- ネジをしっかり締め、カードがきちんとささっていることを確認してください。

パソコンのカバーを元に戻してください。 Figure

- モニターのケーブルをさし、電源を入れてください。

(b).　外部電源をカードに接続する

(Tornado GeForce FX 5800Ultra/5800/5600Ultra/5200Ultraのみ)

下図のように外部電源ケーブルを接続してください。

figure

Page 5.

#### Tornado GeForce FX User Manual

(C). コネクターの使用について

下の図はGeForce FXへの接続形態を示しています。但し、一部対応していない機種があります。

S端子TV 出力付きのカードでは、テレビや、VCR、ビデオカメラなどに接続できます。お持ちのテレビやVCR、ビデオカメラが、コンポジット接続の場合はS端子－コンポジットアダプターをご利用ください。

figure

Page 6.

### Tornado GeForce FX User Manual

- ドライバーをインストールする

画面はGeForce FX 5200Ultraのものです。

Microsoft® Windows® ではカードをインストールすると「新しいハードウェアの追加」ウィザードが立ち上がることがありますが、その場合キャンセルをして、以下のインストール方法を実行してください。

- Inno3D Tornado Universal CD DriverをCDドライブに挿入してください。

- 「Install Drivers」をクリックしてください。

figure

- ご使用のOSを選択してください。

figure

- 「次へ」をクリックしてください。

figure

Page 7.

### Tornado GeForce FX User Manual

- 「続ける」をクリックしてください。

（表示されないものもあります）

figure

- 「完了」をクリックし、システムを再起動してください。

gifuer

- 再起動するとnVIDIA nVIEWセットアップウィンドウが表示されます。

- 「次へ」をクリックし、インストールを完了してください。

figuer

- パソコンを再起動してください。

- 「コントロールパネル」から「システム」をクリックしてください。

figure

- 「ハードウェア」タブをクリックしてください。

figure

- 「デバイスマネージャ」をクリックしてください。

- ドライバーが正しくインストールされていれば、以下のように表示されます。

figure

Page 8.

### Tornado GeForce FX User Manual

- TV出力を利用する

Tornado GeForce FXシリーズでTV出力をご利用の際は以下のようにセットアップを行ってください。

- カードのドライバーを正しくインストールしてください。

- パソコンの電源を切ります。

- 下図の要領でカードをテレビに接続してください。

figure

- パソコンの電源を入れてください。

- スタートメニューから、「コントロールパネル」→「画面」→「設定」→「詳細」の順にクリックしてください。

figure

- GeForce FXタブを選択してください。（図はGeForce FX 5200のものです）

figure

Page 9.

# Tornado GeForce FX User Manual

- 「nView 表示モード」を選択してください。

figure

Detect Displayをクリックしてください。

Page 10.

Tornado GeForce FX User Manual

- デバイスの設定の中から出力デバイスを選択できます。

  - 出力デバイスとしてテレビのみを使うとき

    - nView モードを「標準」に設定してください。

    - 「デバイスの設定」をクリックし、「出力デバイスの選択」の中から「TV」を選択してください。

figure

    - 「OK」をクリックするとテレビに画面が出力され、セットアップが完了します。

figure

Page 11.

Tornado GeForce FX User Manual

  - 出力デバイスとして「テレビとアナログディスプレー」または「テレビとデジタルディスプレー」を使うとき

    - nViewモードを「クローン」に設定してください。

    - 「デバイスの設定」から異なるデバイス（アナログディスプレー、デジタルディスプレー、テレビ）を選択してください。

テレビとアナログディスプレーを出力デバイスに設定する：

Page 12.

Tornado GeForce FX User Manual

テレビとデジタルディスプレーを出力デバイスに設定する：

figure

アナログディスプレーとデジタルディスプレーを出力デバイスに設定する：

    - 「OK」をクリックします。

    - セットアップは完了です。選択した出力デバイスに表示されます。

Page 13.

Tornado GeForce FX User Manual

- ビデオ入力を使用する（VIVOタイプのみ）

ビデオ入力しようについての詳しいガイドはInno3D Website Digi Zoneをご覧ください（英語サイト）。

http://www.ivmm.com/innodigit/index.html

- トラブルシューティング

正しく動作しない場合、以下の項目をご確認ください。

- カードがAGPもしくはPCIスロットに正しくささっていますか？

- モニターのケーブルはカード本体に正しくささっていますか？

- パソコン本体とモニターの電源は正しく接続されていますか？

- オンボードのVGA機能を無効にする必要はありませんか？詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧いただくか、製造元にお問い合わせください。（マザーボードによってはオンボードのVGA機能を無効にできないものもあります）

- OSの起動中に問題が発生した場合は、ウィンドウズをセーフモードで立ち上げ、すべてのグラフィックスカード用ドライバーを削除してください。

- 問題が解決しない場合は、ウィンドウズのヘルプにあるトラブルシューティングガイドを参照するか、製造元にお問い合わせください。

- サポートおよびカスタマーサービスについて

Inno3Dのホームページでは、オンラインで製品情報やドライバーのアップデート、FAQ、インストール方法、カスタマーサービスおよびテクニカルサポートを提供しております（英語サイト）。

http://www.ivmm.com

Page 14.

Tornado GeForce FX User Manual

- カードの保証について

InnoVISION社では、保証期限内に不良が発生した場合、修理もしくは領収書など、お買い上げを証明するものに記載された製品の同等品と交換いたします。交換された製品はすべてInnoVISION社に帰属するものとします。この保証は製品付属のソフト及び事故、取り扱い上の不注意、想定外の負荷、インストール中の不正な取り扱い、その他製品詳細および本マニュアルに記載されている使用の範囲外で発生した物理損傷に関しましては、人的・自然災害を問わず適用されません。また、InnoVISION社の許可なく変更・修理・改良を行った場合も保証対象外となります。

- サービスと制限事項

保証サービスについて

保証のサービスを受けるには、お買い上げいただいた店舗の方へ直接お申し出ください。

制限事項

- 中古品としてお買い上げいただいた場合は一切の保証は適用されません。

- InnoVISION社は不良品に関して、修理または新品との交換という方法でのみ責任を負うものとします。InnoVISION社は不良品に関して、同品または同等品交換を行うことがあります。不良品は修理または交換処理の場合のみ返品可能とします。

- InnoVISIONは本製品に関し、特定の目的に対する適合性、商品性、その他本マニュアルに規定されていない保証を一切いたしません。また、法律上の請求の如何を問わず、本マニュアルに規定されていない責任を負いかねます。

- InnoVISIONは以下の原因によって引き起こされるいかなる（利益の損失やその他金銭的損害を含み、またこれに限定されない）損害についても責任を負わないものとします。

  - 本製品を使用することによって引き起こされたもの。

  - 製品の使用者が保証対象者であれ、第三者であれ、本製品を、直接・間接、因果関係の是非を問わず、InnoVISIONの責に帰さない状況・方法等で使用することによって生じた損害によるもの。

Page 15.

Tornado GeForce FX User Manual

14.　 ソフトの使用規約

Inno3Dのソフトウェアおよび付属のソフトウェア（以下「ソフトウェア」といいます）の著作権はInnoVISION Multimedia Limited及び各製造会社に帰属します。使用者は以下の規約に従って使用する場合に限りソフトウェアの使用を許諾されます。

- このソフトウェアは購入者に限り使用を許可します。他人への使用権の再許諾、譲渡はInnoVISION Multimedia Limited の文書による許可がない限り行うことはできません。

- このソフトウェアは使用者の、もしくは使用者に貸与されたパソコンで使用されるものとします。InnoVISION Multimedia Limitedの文書による許可がない限り、一台以上のパソコンで使用することはできません。パソコンの名義が使用者本人でも同様です。

- 使用者は指定機械上での使用に限り、バックアップの目的で複製を行うことができます。

- 購入者は第三者に対し、以下の項目を行うことを禁止します。

- ソフトウェアの提供及び内容の開示

- パソコンサービス業、ネットワーク、マルチプルCPUなど、同時に複数ユーザーが利用しうる環境で、InnoVISION Multimedia Limitedから個人的に使用権を与えられていないユーザーへのソフトウェアの提供

- 上記に認められている場合を除く、ソフトウェアの複製、及び変更

- ソフトウェアの逆アセンブル・逆コンパイルまたはリバースエンジニアリング

- ソフトウェア使用権の第三者への再許諾、及び貸与

- マニュアルの複製、及び他言語への翻訳

- 通信等を利用したソフトウェアのデータの送信

購入者がこの規約のいずれかの条項に違反した場合InnoVISION Multimedia Limitedは使用権を剥奪し、契約を終了させる権利を持ちます。その場合、理由の如何にかかわらず、ソフトウェアとその複製すべてをInnoVISIONに返却するものとします。また、購入者は規約違反によりInnoVISIONが受けた損害すべてに責任を負うものとします。

Page 16.

# Tornado GeForce FX User Manual

15.  FCC規約

このデバイスは米連邦通信委員会（FCC）規則パート15に準拠しています。動作は以下の二つの条件を前提としています。

- このデバイスにより有害な干渉を発生しない

- このデバイスは予期せぬ動作を起こす可能性のある干渉を含め、受信されたすべての干渉を受け入れる

この機器はFCC規則パート15のクラスB、デジタルデバイス履行の制限に準拠することがテストにより確認されています。これらの制限は住宅地で機器を操作する場合、有害な干渉から適切に保護するためのものです。この機器は高周波エネルギーを発生し、使用し、また放射することがあり、説明にしたがって設置され、使用されなければ、通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。ただし、適切に設置された場合干渉が起こらないことを保証するものではありません。もし、この機器の電源を操作することによりラジオ・テレビ受信機に有害な干渉を引き起こしていることが認められた場合、使用者は以下の方法によって原因を取り除いてください。

- 受信アンテナの設置場所や向きを変える。

- 受信機と機器の距離を離す。

- 受信機が接続されているコンセントと違う回路上にあるコンセントに機器を接続する。

- ラジオやテレビの販売店または専門家に相談する。

インターフェースケーブルはエミッション制限に準拠したものを使用してください。法的責任のある者による承認を得ていない変更・修正が行われた場合、ユーザーのこの機器を使用する権利は無効となります。

Page 17.

Tornado GeForce FX User Manual

16.  著作権について

©Copyright 1998-2003, InnoVISION Multimedia Limited.　すべて著作権は著作権法により保護されています。

Inno3D及びInno3Dロゴはアジア、ヨーロッパ及びその他の地域においてInnoVISION Multimedia Limitedの登録商標です。NVIDIA、nVIDIAロゴ、及びGeForceはnVIDIA Corporationの商標です。IBMはInternational Business Machines, Inc.の商標です。Microsoft、Windows、Windows NT及びDirectXはMicrosoft Corporationの登録商標です。その他の商標及び登録商標はすべてそれぞれの所有者に帰属します。

Page 18.